附件1：NJTECH2018-HZ045项目需求

包一  同步热分析仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

同步热分析仪是一台可以同时测量样品重量变化、温度变化和热流的热分析仪器。可以得到样品的，熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度、样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、水份与挥发物、气化与升华、成份分析、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。

二、技术指标要求：

1、★温度范围： 室温 至 1500℃

2、★热重动态基线漂移（RT-1500）：＜50μg （须无任何软件处理，在原厂官网须体现）3、量热准确度： +/- 2%

4、天平称重量程： ≤5000mg

5、温度准确度：+/-0.5℃

6、温度精确度：+/-0.3℃

7、称量精度：+/-0.1%

8、称量准确度：+/-0.5%

9、天平设计：水平式天平结构；配置两个天平；可同时独立对两个样品进行TGA 测量

10、真空度：<50μtorr

11、气体吹扫方式：水平吹扫，无浮力效应

12、测试方式：一次实验可以同时得到DSC，TGA，和DTA三条数据曲线。

13、升温速率： 0.1 ～ 50℃/分钟（室温～1000℃）

14、炉子降温： 强制空气, 从1500 ℃ 到 50 ℃ < 20 分钟

15、真空度：<50μ

16、可扩展与FTIR或MS联用。

17、调制DSC（MDSC）功能： 标配。直接测量热容；在实验的同时能够实时观测样品的总热流、总比热、可逆比热、可逆热流、不可逆（动力学）热流、调制温度、调制热流、参考相角、温度振幅、热流振幅。

18、★具备调制TGA (MTGA) 功能：可直接测量活化能；可用于分解研究；可获得无模型动力学数据。 （该功能须在原厂官网体现）

19、 高分辨TGA功能：提高失重信号的分辨率

20、质保：整机质保壹年；炉体质保伍年

三、基本配置要求：

1、主机：主机加所有必须附件。

2、样品支架：测量DSC，TGA及DTA的样品支架各肆套；含热电偶肆套。

3、样品坩锅：原装铂金坩锅三个；原装陶瓷坩埚九个。

4、软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，并可终身免费升级。

5、一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行自动的气体切换。

6、电源变压器及其它必须的附件。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后2个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：整机质保壹年；炉体质保伍年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。